Instrukcja C-330

Przykładamy szablon kartonowy do obudowy skrzyni odznaczamy linie cięcia, następnie wycinamy otwór wiercimy otwory na śruby gwintujemy.

Przykręcamy przystawkę wszystkimi śrubami , następnie podpieramy ciągnik pod silnikiem na początku silnika gdzie misa olejowa jest najmocniejsza delikatnie podnosimy tylko tak aby zluzował się sworzeń na osi odkręcamy zabezpieczenia wybijamy sworzeń i podnosimy ciągnik tak aby oś była luźna wyjeżdżamy całą osią   wstawiamy most wbijamy sworzeń ( należy sprawdzić tulejki na sworzniu jak jest luz bezwzględnie wymienić tulejki ) przykręcamy zabezpieczenie . ciągnik opuszczamy na koła.

Przykręcamy wał napędowy do przystawki przystawka na luz żeby można było kręcić wałem przykręcamy wał do mostu ( wskazane zastosowanie śrub powyżej 10 twardość ) .

Sprawdzamy bez oleju czy wszystko gra ruszenie bez przodu a następnie z przodem ale bardzo mały odcinek jak jest ok zalewamy olejem skrzynię i powinno wszystko grać , wyłączenie przedniego napędu powinno lekko chodzić jeżeli ciężko idzie należy cofnąć ok 0,5 m żeby zluzować naprężenia.

Jeżeli oś jest okrągła a sworzeń ma 55 mm to należy zastosować dwie tulejki redukcyjne i sworzeń wymienić na 50mm .